- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 改性塑料扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 南通利华新材料科技有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2021年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 改性塑料扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-320612-89-05-528788 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29； 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南通市通州区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 通行审技备【2021】251号 |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《南通市通州区刘桥镇总体规划（2016~2030）》中镇区总体布局规定：发展方向为控制北部，适度发愿东冀，引导向西、南发展，形成“一带、一心、四片”的总体布局结构，打造以九圩港岸线为一条产业带，以交通路、迎宾路交叉口区域为镇区公共服务核心，有序建设南、北生活片区及西部产业片区、东部仓储物流片区等四大片区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于刘桥镇工业集中区，土地类（用途）为工业（221），符合《南通市通州区刘桥镇总体规划（2016~2030）》中镇区总体布局。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中淘汰类、限制类内容；不属于国家和江苏省限制用地项目目录和禁止用地项目目录中的内容。因此，本项目为国家和地方的产业政策允许内容，符合产业政策。本项目已取得南通市通州区行政审批局的登记备案（项目代码2107-320612-89-05-528788）。 2、选址合理性 本项目在南通市通州区刘桥镇，土地类（用途）为工业（221），项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制类用地项目，属于允许用地项目类，因此本项目选址可行。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 ①国家级生态保护红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，本项目在距离最近的国家级生态保护红线保护区长江洪港饮用水水源保护区17km，不在生态红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ②生态空间管控区域：对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目最近的生态空间管控区为九圩港（通州区）清水通道维护区，项目距九圩港约944米，不在其生态空间管控区域范围，不会导致通州区区生态空间管控区域生态服务功能下降，符合江苏省生态空间管控区域保护规划。江苏省生态空间管控区域图见附图2。 ③与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件中“（四）、划分环境管控单元-全省分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控”，本项目位于南通市通州区刘桥镇，在优先管控单元内。优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 本项目有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，对周围环境空气质量影响不大，不会降低当地环境质量功能，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件中“（五）落实生态环境管控要求-严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。”本项目位于刘桥镇刘桥社区凤仙13组，属于长江流域及沿海地区，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表1-1所示。 表1-1 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 一、长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于化工项目，不占用生态红线和基本农田. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目不设长江入河排污口。. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目应制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不新增岸线要求，满足资源利用效率要求。. 综上所述，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的相关要求。 ④与《南通市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知 通政办规〔2021〕4号》相符性 表1-2与南通市域生态环境总体准入管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; - 严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发〔2018〕63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35号）等文件要求。 2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号），化工园区化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。; 1、本项目严格执行通政办发〔2018〕42号、通政办发〔2017〕55号、通政发〔2018〕63号、通政发〔2018〕63号、通政发〔2017〕20号、通政发〔2016〕35号等文件要求。 2、本项目严格《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；不属于《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、不属于《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3、本项目位于南南通市通州区刘桥镇，为塑料品制造项目，不属于石化项目。 4、本项目不属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。不属于农药、染料化工企业。. 污染物排放管控; 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。; 1、本项目严格落实污染物排放总量控制制度，不排放主要污染物。 2、本项目严格落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。. 环境风险管控; 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021年）》（通政办发〔2019〕102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。; 1、本项目严格落实通政办发〔2020〕46号文，项目建设后按要求进行应急预案编制。 2、本项目不属于保留提升的化工生产企业。 3、本企业不属于化工钢铁煤电服务行业企业。. 资源利用效率要求; 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。; 1、本项目使用电能，由区域供电所进行供电。 2、本项目不属于化工、钢铁行业。 3、本项 目不涉及地下水开采。. （2）环境质量底线相符性 根据《2020年南通市生态环境状况公报》统计数据，通州区大气常规因子中除O38小时平均第90百分位数超标外其余均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，区域属于不达标区。超标主要原因是发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、烹调过程中燃煤或燃油排放的烟尘以及汽车尾气造成。根据《通州区2020年大气污染防治工作计划》：南通市将通过调整产业结构，加强集约建设、共享生产；调整能源结构，完善清洁低碳能源体系；调整运输结构，优化绿色交通体系；调整用地结构，加大面源污染治理力度；严控臭氧污染，突出加强VOCs治理；推进超低排放，深化重点行业污染治理；强化移动源污染治理，实施全防全控；严格降尘考核，加强扬尘综合治理；强化联防联控，有效应对重污染天气；加强科学指导，树推环保标杆等措施进一步改善大气环境质量；根据《2020年南通市生态环境状况公报》，项目所在地地表水环境质量良好；噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求，本项目营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，待完成区域大气达标整治后，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线相符性 建设项目C2929其他塑料制品制造，符合国家产业政策。项目位于南通市通州区刘桥镇，所占用土地为工业用地。本项目不新增用电、用水，不突破区域的资源总量。 （4）准入负面清单相符性 经查询，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》内，不在《市场准入负面清单（2020 年版）》（发改体改规[2020]1880号）和《南通市建设项目环境准入暂行规定》内，不使用三致或高毒物质。对照《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号），本项目不属于其中的禁止项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - 与环境管理政策及要求的相符性分析 （1）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气 [2019]53号）相符性 对照《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气 [2019]53号），重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目VOCs物料储存于密闭容器中，无高VOCs含量废水产生；项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附工艺，可以有效处理有机废气。因此本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气 [2019]53号）的要求。 - 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求：鼓励对排放的 VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 本项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理，处理效率可达90%，满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 （3）与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性 根据生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》中要求“一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目废气采用二级活性炭吸附工艺处理有机废气，并按设计要求足量添加、及时更换，含VOCs的废活性炭等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，交有资质的单位处置；VOCs排放严格按照国家及行业规定的相关要求执行。因此本项目符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）的要求。 （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 对照《江苏省大气污染防治条例》要求：有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 VOCs废气收集处理系统应与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目采用密闭生产设备，产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高的排气筒排放，预计捕集率达90%，收集的废气处置效率可达90%，因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 （5）与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析 对照《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》要求：石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点 放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中的集水井（池）、调节池、隔油池、曝气池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以利用的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。加强非正常工况排放控制。在确保安全前提下，非正常工况排放的有机废气严禁直接排放，有火炬系统的，送入火炬系统处理，禁止熄灭火炬长明灯；无火炬系统的，应采用冷凝、吸收、吸附等处理措施，降低排放。加强操作管理，减少非计划停车及事故工况发生频次；对事故工况，企业应开展事后评估并及时向当地环境保护主管部门报告。 本项目产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高的排气筒排放，预计捕集率达90%，收集的废气处置效率可达90%，可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）的最高允许排放浓度和速率，因此项目符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中相关要求。 （7）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性分析 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》要求：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目VOCs物料储存于密闭容器中，无高VOCs含量废水产生；项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附工艺，可以有效处理有机废气，因此，项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中相关要求。 （8）与《江苏省大气污染防治条例》的相符性分析 拟建项目对照《江苏省大气污染防治条例》要求：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目VOCs物料储存于密闭容器中，无高VOCs含量废水产生；项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附工艺，可以有效处理有机废气，因此，项目符合《江苏省大气污染防治条例》中相关要求。 ## （9）与“两减六治三提升”专项行动相符性 对照《关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发[2016]47 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30 号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通委发[2017]6 号），本项目与“两减六治三提升”专项行动相关政策文件相符性分析见表1-2。 表1-3 “两减六治三提升”专项行动相符性分析 相关要求; 符合性分析; 符合情况. 强化重点区域治理。推进钢丝绳废酸、污泥合并处置及资源化项目。; 本项目不含废酸处置; 符合. 全区城乡生活垃圾无害化处理率达到100%。; 本项目生活垃圾有环卫清运; 符合. 到2020 年，全市挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。; 本项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理; 符合. 进一步提升危险废物监管水平，因地制宜推进危险废物综合利用处置项目，推进钢丝绳废酸污泥处置利用项目，增强危险废物风险防控能力。; 本项目危险废物委托有组织单位处理; 符合. 全面推开排污权有偿使用和交易。开展新、改、扩建项目排污权的有偿取得，推进全区排污权交易工作。加快建立排污许可证管理制度。; 本项目不需要排污权交易; 符合. （10）与“蓝天保卫战”行动计划相符性 表1-4 省蓝天保卫战相符性分析 相关要求; 相符性分析; 符合情况. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）最高允许排放浓度和速率; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目不使用有机溶剂; 符合. 加强工业企业VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 ### 南通利华新材料科技有限公司成立于2019年1月，位于南通市通州区刘桥镇工业集中区，租用南通豪腾机电有限公司部分厂房及附属用房，主要从事塑料制品生产销售。企业于2019年编制了《年产2000吨塑料制品环境影响报告表》，并于2019年5月6日通过了南通市通州区行政审批局审批（通行审投环【2019】62号），于2019年6月进行自主验收，于2020年2月24日登记排污许可，登记编号：91320612MA1XTA4A15001W。 公司为满足客户需求，拟在现有厂房进行改性塑料扩建项目，购置挤出机、混料机、切粒机、注塑机等生产设备。项目建成后可新增1000t/a改性塑料制品和6800t/a改性塑料粒子。 2、主体工程 （1）主要产品及产能 ### 项目建成后可新增1000t/a改性塑料制品和6800t/a改性塑料粒子，具体见表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 生产线; 产品名称; 现有项目; 本项目; 全厂; 年运行时数. 塑料粒子生产线; 改性塑料粒子; 0; 6800t/a; 6800t/a; 7200小时/年. 塑料制品生产线; 塑料制品; 2000t/a; 1000t/a; 3000t/a; 7200小时/年. ## （2）主要原辅材料 表2-2 主要原辅材料消耗表 分类; 序号; 名称; 主要成分; 现有项目年用量; 本项目增减量; 技改后全厂年用量. 本次新增; 1; PA粒子; 聚酰胺; 1700吨/年; 6630吨/年; 1000吨/年. 2; 色母粒; --; 90吨/年; 351吨/年; 1.5吨/年. 3; 玻璃纤维; 200吨/年; 780吨/年; 980吨/年. 4; 增韧剂（POE）; 聚烯烃弹性体（辛烯含量>30%）; 8吨/年; 31.2吨/年; 39.2吨/年. 5; 阻燃剂; 2吨/年; 7.8吨/年; 9.8吨/年. 6; 模具; 15个/a; 7个/a; 22个/年. 表2-3 主要原辅料理化性质、危险特性 序号; 名称; 理化特性; 危险特性. 1; PA; CAS号:63428-84-2 ；中文名：聚酰胺；为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差，稳定性差。适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。熔点215℃~225℃;热分解温度>350℃.; /. 2; 色母粒; 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。环保、无毒、无味、无烟，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象，既降低成本，节约添加剂，又减少厂房场地污染。; /. 3; 玻璃纤维; 是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。没有固定的熔点, 一般认为它的软化点为500~750℃，沸点1000 ℃密度 2.4~2.76g/cm3; /. 4; POE; POE是乙烯和辛烯的共聚物，其中共聚单体辛烯（C8H16）的含量大于30%，POE也会具有耐老化、耐臭氧、耐化学介质等优异性能，通过对POE 进行交联，材料的耐热温度被提高，永久变形减小，拉伸强度、撕裂强度等主要力学性能都有很大程度的提高。POE热变形温度为80℃，热分解温度约180℃.; /. 5; 阻燃剂; 阻燃剂，赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。阻燃剂的使用一般应具备以下几个条件：不降低高分子材料的物性，如耐热性、机械强度、电气性能； 分解温度不应太高， 但在加工温度下又不能分解; ；耐久性好; 耐候性好；价廉.; /. - 主要生产设备 本项目主要新增设备见表2-4。 表2-4 主要设备表 序号; 名称; 规格（型号）; 数量（台）. 1; 挤出机; 65型; 10台. 150型; 2台. 2; 混料机; 30型; 12台. 3; 上料机; 15型; 12台. 4; 切粒机; 50型; 12台. 5; 注塑机; 150型; 2套. 6; 破碎机; 600型; 1台. - 产能、设备核算 目前公司拥有3条挤出生产线，可最高年产量达塑料制品2000吨。扩建后项目会陆续增加新设备，最终会增加12条挤出生产线，可年最高增加产能改性粒子8000吨，考虑到实际生产过程中设备坏损维修等意外，按产能改性粒子7800吨计，其中根据客户需求1000吨塑料粒子将配套注塑机加工成塑料成品。 3、公辅工程 （1）供电 本项目新增用电量为144万千瓦时/年，全厂由区域供电网提供，供电可靠。 （2）供水 本项目新增用水量为300t/a，主要为员工生活用水，由区域自来水管网供应。 （3）排水 240t/a生活污水经化粪池处理后接管排放至刘桥污水处理厂。 表2-5 公用及辅助工程一览表 建设名称; 设计能力; 备注. 现有项目; 技改项目; 全厂. 贮运工程; 成品仓库; 360m2; 240m2; 600m2; /. 原料仓库; 360m2; 740m2; 1100m2; /. 公用工程; 给水; 1240t/a; 300t/a; 1540t/a; 由区域自来水厂供应. 排水; 192t/a; 240t/a; 432t/a; 进入化粪池后接管排放. 配电间; 36万千瓦时/年; 144万千瓦时/年; 180万千瓦时/年; 区域供电网. 环保工程; 化粪池; 1套; 0; 1套; 生活污水经化粪池处理后接管排放. UV光氧催化装置; 1套; 0; 0; 将UV光氧催化装置换成二级活性炭吸附装置. 二级活性炭吸附装置; 0; 1套; 1套. 一般固废仓库; 10m2; 0; 10m2; 一般生产固废回收再利用或外售. 危险固废仓库; 0; 10m2; 10m2; 危险固废委托有资质单位处理；. （4）环保投资 本项目总投资400万元，其中环保投资约17万元，占工程总投资的4.25%，主要用于废气处理、固体废物（生产固废、生活垃圾）的处理及设备减振降噪等，环保投资详见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 类别; 治理对象; 环保措施; 投资（万元）; 预期效果; 进度. 废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 10; 达标排放; 三同时实施. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有; 达标排放; 三同时实施. 噪声; 设备噪声; 选购低噪声设备、减震、隔声、合理布局; 2.0; 降噪20dB左右; 三同时实施. 固废; 危险固废; 委托有资质单位处理; 5.0; 合理处置; 三同时实施. 合计; /; 17; /; /. 4、劳动定员及工作制度 现有项目共职工10人，本项目投产后拟新增20人，实行24小时工作制，年工作约300天。厂区不设食堂、宿舍。 5、项目所在位置及厂区平面布置情况 （1）地理位置 建设项目位于南通市通州区刘桥镇刘桥社区凤仙13组，东侧为南通九久包装有限公司、南通开迎环保科技设备有限公司等企业，南侧隔凤仙区路为江苏三得利装饰有限公司、南通市恒盛幕墙装潢有限公司等企业，西侧为南通金彩印刷有限公司、已拆迁待规划用地，北侧为南通豪腾机电有限公司其他厂房。周围500米概况见附图5。 （2）厂区平面布置 项目车间西侧为仓库，车间东侧为生产车间。主要具体厂区平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流 ## （1）主要工艺流程 加热熔融 挤出 冷却 切粒 脱模 PA塑料、黑母粒、 增塑剂、阻燃剂 图2-1 项目工艺流程图及产污环节图 加热注塑 G非甲烷总烃、N噪声 搅拌投料 G非甲烷总烃、N噪声 玻纤 检验 S不合格品 包装成品 G非甲烷总烃、 N噪声 包装成品 塑料粒子 塑料制品 注：G废气；S固废；N噪声； 破碎 （2）工艺流程简述 将PA塑料、黑母粒、增韧剂以及阻燃剂配置成原料，人工投料使原料从进料口进入挤出机仓料，使用搅拌机搅拌均匀，搅拌均匀后送入加有玻纤的螺杆挤出机，用电加热将其软化，加热温度为250℃，之后挤出线条状胚料，经循环水冷却后用鼓风机吹干，之后经过切粒机切粒，部分直接打包作为塑料粒子外售，部分进入注塑生产线。粒子吸入注塑机炮筒，在炮筒内进行电加热（250℃），使其呈熔融状态。将熔融状态的原料注射到模具型腔，在型腔内冷却成型。脱模检验合格后包装入库，不合格品经破碎机剪成块状，回用于生产，破碎过程基本无粉尘产生。此工序在加热挤出和注塑过程中塑料会挥发非甲烷总烃。本项目不使用再生塑料，生产过程在密闭生产设备和车间内进行。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目工程概况 ### 南通利华新材料科技有限公司成立于2019年1月，位于南通市通州区刘桥镇工业集中区，租用南通豪腾机电有限公司部分厂房及附属用房，主要从事塑料制品生产销售。企业于2019年编制了《年产2000吨塑料制品环境影响报告表》，并于2019年5月6日通过了南通市通州区行政审批局审批（通行审投环【2019】62号），于2019年6月进行自主验收，于2020年2月24日登记排污许可，登记编号：91320612MA1XTA4A15001W。 - 现有项目工程分析 （1）现有项目产品方案 建设项目产品方案见表2-7。 表2-7 本项目主体工程产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力 （吨/年）; 实际能力 （吨/年）; 年运行时数（h）. 塑料制品生产线; 塑料制品; 2000; 2000; 2400. （2）现有项目公用及辅助工程 企业现有项目公辅工程见表2-8。 表2-8 公用及辅助工程一览表 建设名称; 设计能力; 实际能力; 备注. 贮运工程; 成品仓库; 360m2; 360m2; /. 原料仓库; 360m2; 360m2; 、. 公用工程; 给水; 1240t/a; 1240t/a; 由区域自来水厂供应. 排水; 192t/a; 192t/a; 接管排放. 供电; 36万千瓦时/年; 36万千瓦时/年; 来自区域供电网. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 1座，20m3; 1座，20m3; 依托南通豪腾机电有限公司化粪池. 废气处理; 油烟净化装置; 1套，去除率>60%; 1套，去除率>60%; 用于处理食堂油烟. 光氧催化装置; 1套; 1套; 用于处理塑料加热分解废气. 固废收集; 固废仓库; 10m2; 10m2; 固废零排放. （3）现有项目原辅材料及能源消耗 表2-9 项目主要原辅料情况表 序号; 名称; 环评用量; 实际用量. 1; PA粒子; 1700t/a; 1700t/a. 2; 色母粒; 90t/a; 90t/a. 3; 玻璃纤维; 200t/a; 200t/a. 4; 增韧剂（POE）; 8t/a; 8t/a. 5; 阻燃剂; 2t/a; 2t/a. 6; 模具; 15个/a; 15个/a. （4）现有项目生产设备 表2-10 主要生产设备与环评对照表 序号; 设备名称; 环评数量; 实际数量. 1; 挤出机; 3台; 3台. 2; 混料机; 3台; 3台. 3; 上料机; 3台; 3台. 4; 切粒机; 3台; 3台. 5; 注塑机; 1套; 1套. 6; 冷却塔; 3台; 3台. （5）现有项目工艺流程及产污环节 现有项目塑料制品生产线工艺流程与本项目一样，具体见图2-1。 ### 3、企业现有项目污染物防治措施 （1）废气治理措施 塑料分解产生的非甲烷总烃收集后经UV光氧催化装置处理后经15米高排气筒排放。 （2）废水处理措施 ### 冷却水循环使用不排放，生活污水经化粪池处理后接管至刘桥污水处理厂。 （3）噪声处理措施 本项目主要噪声源为生产设备产生的机械噪声，企业通过采取将生产设备置于封闭室内，厂房隔声、设备基础减震等措施减少噪声对外界影响。 （4）固废处理措施 废包装袋、废灯管、生活垃圾由环卫部门定期清运。 4、企业现有项目污染物治理达标情况 （1）废气达标情况 根据江苏恒安检测技术有限公司编制的检测报告（（2019）恒安（验）字第（073）号），现有项目有组织非甲烷总烃《江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中有组织排放限值；无组织非甲烷总烃符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中相关标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表1中二级新扩改建标准限值。具体检测结果见表2-11。 表2-11 有组织废气排放监测结果与评价 项目 点位; 监测时间; 频次; 非甲烷总烃. 标干流量（Nm³/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. 车间废气排气筒; 2019.06.03; 1; 4698; 0.62; 2.9×10-3. 2; 4837; 0.57; 2.8×10-3. 3; 4724; 0.59; 2.8×10-3. 2019.06.04; 4; 4787; 0.73; 3.5×10-3. 5; 4780; 0.60; 2.9×10-3. 6; 4692; 0.72; 3.4×10-3. 评价标准; 60; 3.0. 达标情况; 达标; 达标. 表2-12 厂界无组织排放监测结果表 项目 点位; 监测时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 臭气浓度. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 上风向G1; 2019.6.3; 0.32; 0.34; 0.32; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G2; 0.98; 0.30; 0.44; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G3; 0.39; 0.38; 0.33; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G4; 0.35; 0.41; 0.38; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G1; 2019.6.4; 0.40; 0.38; 0.46; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G2; 0.52; 0.48; 0.48; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G3; 0.51; 0.48; 0.42; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向G4; 0.44; 0.52; 0.51; ＜10; ＜10; ＜10. 最大值; 0.98; 0.52; 0.51; ＜10; ＜10; ＜10. 评价标准; 4.0; 20. 达标情况; 达标; 达标. （2）废水达标情况 现有项目生活污水经化粪池处理后接管排放至刘桥污水处理厂，生活污水水质简单，可达标排放。 （3）噪声达标情况 根据江苏恒安检测技术有限公司编制的检测报告（（2019）恒安（验）字第（073）号），各厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声监测结果见表2-13。 表2-13 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 测点; 日期; Leq; 评价结果; GB12348-2008 3类标准. 昼间; 夜间. 北厂界外1米; 2019.06.03; 57.2; /; 达标; 昼间:65. 西厂界外1米; 56.2; /; 达标. 南厂界外1米; 55.7; /; 达标. 东厂界外1米; 56.1; /; 达标. 北厂界外1米; 2019.06.04; 57.5; /; 达标; 昼间: 65. 西厂界外1米; 56.6; /; 达标. 南厂界外1米; 55.1; /; 达标. 东厂界外1米; 55.8; /; 达标. 5、现有项目污染物排放总量 有组织废气排放量根据检测废气最大排放速率和生产时间2400h进行核算。 表2-14 现有项目污染物排放总量核算 单位：t/a 种类; 污染物; 实际排放总量; 环评批复量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0084; 0.108. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.108. 废水; 排放量; 192; 192. COD; /; 0.048. SS; /; 0.032. NH3-N; /; 0.007. TP; /; 0.001. TN; /; 0.012. 固废; 一般固废; 0; 0. 危险固废; 0; 0. 6、现有项目主要环境问题及整改措施 ①有机废气处理装置处理效率低 现有项目非甲烷总烃采用光氧催化装置处理，处理效率低，应至少采用经二级废气处理装置处理，例如：二级活性炭吸附装置。 ### ②危废处置不当 应按设置《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）、通环办[2020]1号文件要求设置危废仓库，加强危废管理。 - 以新带老措施 企业将使用二级活性炭吸附装置代替原先的UV光氧催化装置，一般情况下，UV光氧催化对有机废气去除率为40%，二级活性炭对有机废气去除率为90%，可减少非甲烷总烃排放量0.007t/a。 - 排污许可执行情况 企业于2020年2月24日首次登记排污许可，登记编号：91320612MA1XTA4A15001W，有效期为 2020年02月24日至2023年02月23日 。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境现状数据可优先采用地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境现状数据可优先采用地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2020年南通市生态环境状况公报》统计数据，通州区大气常规因子现状浓度及评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 评价因子; 平均时段; 现状浓度（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 年平均质量浓度; 110; 1000; 11; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 162; 160; 1.0125; 超标. 不达标的主要原因是发电、冶金、石油化工、纺织印染等各种工业过程、供热烹调中燃煤或油排放的烟尘以及汽车尾气造成。根据《通州区2020年大气污染防治工作计划》，为切实改善空气环境质量，助力蓝天保卫战，南通市采取一系列 污染防治措施。主要包括：调整产业结构，加快淘汰落后产能，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治；加快调整能源结构，实施煤炭消费总量控制，推进热电 整合项目实施，开展锅炉综合整治；积极调整运输结构，优化调整货物运输结构，加快车船结构升级，大力淘汰老旧车，加大传布船舶更新升级改造和污染防治力度，推广使用新能源汽车，严厉查处机动车超标排放行为，加强非道路移动污染防治力度，推进岸电建设，强化油品储运管理；优化调整用地结构，开展扬尘治理专项行动，严格施工监管，强化道路扬尘治理，强化堆场、码头、混凝土搅拌站扬尘整治，严格农业大气污染物排放。采取上述一系列计划及措施后，南通市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状数据应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2020年南通市生态环境状况公报》统计数据，南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、通扬运河、新通扬运河水质基本达到Ⅲ类；栟茶运河、北凌河、如泰运河水质基本为Ⅳ类，主要污染物指标为总磷。 3、声环境质量现状 对照《南通市通州区声环境功能区划分调整方案》（通政办发〔2020〕14 号），本项目所在地为声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008) 中3类标准。 按照GB3096-2008中有关规定，公司委托江苏恒安检测技术有限公司于2021年7月31日在本项目地址界外等距离布设4个声环境监测点位进行现场监测。监测结果如表3-2。 表3-2 本项目周边声环境本底监测结果 测点编号; 声级值（dB(A)）; 执行标准（dB(A)）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1（东侧）; 57.9; 48.1; 65; 55. 2（南侧）; 58.3; 48.6; 65; 55. 3（西侧）; 57.3; 47.4; 65; 55. 4（北侧）; 56.9; 47.0; 65; 55. 由表3-2可见，项目厂界噪声测点昼夜的等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点噪声执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目拟建地区环境现状，确定建设项目环境保护目标，详见表3-3 表3-3 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 120.848817; 32.161933; 凤仙村; 1户5人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 西北侧; 100m. 120.846517; 32.162069; 凤仙村; 150人; 北侧; 172m. 120.852009; 32.160408; 凤仙村四组; 25人; 南侧; 181m. 120.84606; 32.159343; 凤仙村; 200人; 西侧; 258m. 120.849941; 32.158843; 凤仙村; 100人; 西南侧; 263m. 120.854595; 32.163098; 凤仙村; 20人; 东南侧; 229m. 120.844894; 32.157003; 凤仙花苑; 2000人; 西南侧; 479m. 120.846696; 32.165303; 刘桥中学; 2000人; 北侧; 492m. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目无产业园区外新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、评价标准 （1）大气环境 项目所在地环境空气质量功能为二类区。评价区域环境空气中PM10、SO2、NO2、TSP、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃照《大气污染物综合排放标准详解》计算值。具体标准见表3-4。 表3-4 大气环境质量评价标准 污染物名称; 浓度限值（mg/Nm3）; 依据. 1小时平均值; 24小时平均值; 年均值. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. TSP; 0.9; 0.3; 0.2. PM2.5; 0.225; 0.075; 0.035. O3; 0.2; 0.16; /. CO; 0.01; 0.004; /. 非甲烷总烃; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），九圩港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。详见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; CODMn; 石油类. Ⅲ; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6; ≤0.05. （3）声环境 对照《南通市通州区声环境功能区划分调整方案》（通政办发〔2020〕14 号），本项目所在地为声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008) 中3类标准。详见表3-6。 - 表3-6 声环境质量标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界; 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2、排放标准 （1）大气污染物排放标准 塑料分解产生的有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》表5大气污染物特别排放限值，及单位产品非甲烷总烃排放量限值，无组织排放执行表9非甲烷总烃企业边界大气污染排放限值，具体见表3-7。 表3-7 非甲烷总烃排放标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 无组织监控浓度限值 （mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率. 非甲烷总烃; 60; 15; /; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; /; /; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; /; /. 原料贮存、转移和运输过程中产生的非甲烷总烃需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019)中表A.1中特别排放限值，具体见表3-8。 表3-8 非甲烷总烃无组织排放标准 污染物 项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准，具体见表3-9。 表3-9恶臭污染物厂界标准值 污染物; 厂界标准值; 单位. 臭气浓度; 20; 无量纲. （2）水污染物排放标准 生活污水经处理后接管排放至刘桥污水处理厂，接管废水污染物浓度达到《污水综合排放标准标准》（GB8978-1996）三级标准允许排放浓度，其中NH3-N、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A级排放标准，污水处理厂尾水排放浓度达到《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，污水接管标准及排放标准详见表3-10。 表3-10 建设项目污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 接管标准; 污水处理厂尾水排放. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 15. 注：括号外数值为水温>12℃ 时的NH3-N控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制。 （3）噪声排放标准 项目厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准限值 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界; 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. （4）固体废物评价执行标准 建设项目一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准。 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013第36号修改单中的标准、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，全厂污染物排放总量见表3-12。 - 表3-12 项目污染物总量指标指标（单位：t/a） 类别; 污染源; 污染物名称; 现有项目实际排放总量（t/a）; 本项目排放情况; 以新带老量削减（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; VOCs; 0.0084; 34.722; 31.25; 3.472; 0.007; 3.4734; +3.465. 无组织; VOCs; 0.108; 3.858; 0; 3.858; 0; 3.966; +3.858. 废水; 水量; 192; 240; 0; 240; 0; 432; +240. COD; 0.048; 0.072; 0.0547; 0.0173; 0; 0.0653; +0.0173. SS; 0.032; 0.0576; 0.018; 0.0396; 0; 0.0716; +0.0396. NH3-N; 0.007; 0.0084; 0; 0.0084; 0; 0.0154; +0.0084. TP; 0.001; 0.0024; 0.001; 0.0014; 0; 0.0024; +0.0014. TN; 0.012; 0.0144; 0; 0.0144; 0; 0.0274; +0.0144. 固废; 一般固废; 0; 5.9; 5.9; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 136.25; 136.25; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 注：本项目主要排放的VOCs主要为非甲烷总烃；现有项目无组织废气排放量、废水排放量参考环评预估量。 对照南通市生态环境局《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》（通环办〔2021〕23号），新增排放主要污染物的建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理厂、危险废物和医疗废物处置厂），在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 现阶段实施排放总量控制的主要污染物种类为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属九种。 本项目污染物排放总量控制指标如下： 本项目大气污染物排放量为：有组织：VOCs3.4722t/a，在通州区内平衡； 生活污水无需总量申请。 本项目固废总量控制因子：固废零排放，无需申请总量。 全厂污染物排放总量控制指标如下： 全厂大气污染物排放量为：有组织：VOCs3.4736t/a； 生活污水无需总量申请。 全厂固废总量控制因子：固废零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂房内进行，仅进行设备安装，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染工序 本项目废气产排污环节、污染物种类及治理设施如下： 表4-1 本项目废气产排污环节点、污染物及治理设施信息一览表 排放形式; 产生点; 污染物; 污染防治措施; 排气筒编号. 污染防治设置工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否可行. 有组织; 挤出机、注塑机; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附; 90; 90; 是; 排气筒1#. （2）排放口基本情况 本项目排气筒参数、污染物产排放情况等情况如下： 表4-2 排气筒相关参数一览表 排气筒编号; 排气筒底部中心经纬度; 排放口名称; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度m; 直径m; 烟气流速m/s; 温度℃. 1#; 120.850525; 32.161871; 塑料分解废气废气排放口; 15; 0.7; 16.46; 25; 一般排放口. （3）污染物排放标准及监测要求 本项目污染物排放标准及监测要求如下： ## 表4-3 项目污染物排放标准及监测要求一览表 产排污环节; 排放标准; 监测要求. 排放标准; 排放浓度限值; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 排气筒1#; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 60mg/m3; 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 4.0mg/m3; 边界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 1次/年. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 20; 臭气浓度; 1次/年. 注：恶臭排放浓度限值单位为无量纲。 （4）废气源强核算 ### 本项目所用的塑料原材料有PA、POE，其分解温度分别为350℃、180℃，本项目在加热挤出时加热温度为250℃，POE会热分解产生乙烯、辛烯（以非甲烷总烃计），PA虽不会发生化学键断裂，但因受热温度较高，残留的极少量的单体可能挥发出形成废气（以非甲烷总烃计）。企业现有项目废气收集后采用1套光氧催化设备处理，考虑单个光氧设备废气处理效率较低，拟后改成1套二级活性炭吸附装置。 ### 挤出造粒工段：根据《292 塑料制品行业系数手册》，改性塑料造粒工段非甲烷总烃产生系数为4.6kg/t产品，年产改性塑料粒子7800t/a，则挤出造粒过程中非甲烷总烃的产生量为35.88t/a。 ### 注塑工段：根据《292 塑料制品行业系数手册》，塑料件注塑工序非甲烷总烃产生系数为2.7kg/t产品，本项目塑料制品年产量为1000t/a，则注塑过程中非甲烷总烃的产生量为2.7t/a。 本项目塑料分解产生的非甲烷总烃产生量为38.58t/a，产生速率为5.358kg/h。企业拟挤出机和注塑机上方设置集气罩，废气收集后经二级活性炭吸附装置，处理后经15米高排气筒（1#）排放。废气收集效率为90%计，废气处理效率效率按90%，总风量约为22800m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为3.472t/a，无组织排放量分别为3.858t/a。 表4-4 废气产生及排放情况 分类; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 排气筒1#; 非甲烷总烃; 34.722; 4.823; 211.513; 3.472; 0.482; 21.150. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 3.858; 0.536; --; 3.858; 0.536; --. （5）废气污染源排放量核算 ## ①正常工况 本项目正常工况下有组织废气产生及排放情况如下： 表4-5 有组织废气产排放情况一览表 排气筒编号; 排气量m3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 1#; 22800; 非甲烷总烃; 34.722; 4.823; 211.513; 3.4722; 0.482; 21.15; /; 60. 本项目无组织废气产排情况见表4-6。 ### 表4-6 项目无组织废气产排放情况 污染源; 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 排放时间h; 面源尺寸m; 面源高度m. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 车间; 非甲烷总烃; 3.858; 0.536; 3.858; 0.536; 7200; 2592; 6.0. 企业将使用二级活性炭吸附装置代替原先的UV光氧催化装置，一般情况下，UV光氧催化对有机废气去除率为40%，二级活性炭对有机废气去除率为90%，因此现有项目非甲烷总烃0.0084t/a，经二级活性炭处理后排放量为0.0014t/a，可减少非甲烷总烃排放量0.007t/a。因此叠加后全厂有组织非甲烷总烃排放情况如下： 表4-7 有组织废气排放情况一览表 分类; 污染物; 排放情况; 标准. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 本项目; 非甲烷总烃; 3.4722; 0.482; 21.15; /; 60. 现有项目; 非甲烷总烃; 0.0014; 0.0002; 0.0085; /; 60. 全厂; 非甲烷总烃; 3.4736; 0.4822; 21.1585; /; 60. 达标情况说明：根据表4-5，本项目排气筒1#非甲烷总烃排放浓度为21.15mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中有组织排放限值；根据表4-7，全厂排气筒1#非甲烷总烃排放浓度为21.1585mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中有组织排放限值。 ②非正常工况 本项目非正常排放考虑环保设备事故，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的过滤效率降为0%，废气未经有效处理排放，生产中应加强管理，严格操作规程，及时清理和更换部件，防止非正常工况发生。 表4-8 非正常无组织废气污染物排放 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放参数. 高度m; 内径m; 温度℃. 1#; 非甲烷总烃; 211.513; 0.5; 1; 15; 0.70; 25. （6）卫生防护距离 ### 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）推荐的估算方式进行计算，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中： Q——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L ——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单位等效半径，m； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次。根据根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从表4-9中查取。 表4-9 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织废气卫生防护距离计算结果见表4-10。 表4-10 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.536; 2.0; 28.7; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 13.952; 50. 本项目生产车间应设置50米卫生防护距离，根据现场勘察，卫生防护距离内无敏感点，无组织废气排放对环境保护目标影响较小。 （7）污染治理措施简述 1）废气处理工艺 图4-1 废气处理工艺流程图 塑料分解废气 集气罩 二级活性炭吸附 排气筒1# 本项目工艺废气主要为塑料加热分解产生的非甲烷总烃收集后经二级活性炭吸附装置处理后经排气筒1#排放。废气收集及处理情况见图4-1。 2）废气处理可行性分析 ①废气收集效率可行性 根据《通风除尘》《局部排气管的捕集效率实验》，集气罩与污染源之间的距离对捕集效率有极大的影响，集气罩与污染源距离从0.3m增为1.5m，集气罩的捕集效率从97.6%降为55.0%。项目挤出成型产生废气经集气罩收集，距离污染源约为0.3m左右，集气罩收集废气效率可达90%以上，本次按90%计。 ②风量核算 根据现有项目集气罩布置情况，每1台挤出机配套3个集气罩，每个注塑机配套1个集气罩，全厂共15台挤出机、3台注塑机需配套48个集气罩。单个集气罩尺寸为0.6m×0.6m，总面积为17.28m2。 Q=3600Fv Q=风量m3/h，F为密闭罩横截面积m2，v为垂直于密闭罩面的平均风速m/s，一般取0.25-0.5 经计算，Q取值范围为15552m3/h~31104m3/h，本项目取22800m3/h可行。 ③废气处理装置 本项目活性炭吸附装置中会设置冷却器，对废气进行预处理，从而除去有机废气中水份，并将废气降低至适当的温度，以保证活性炭不被堵塞，确保设备的安全性。预处理后的有机废气经过活性炭吸附床，废气中的有机物分子会填充在活性炭表面的的孔穴中被吸附在表面，从达到有机废气分离的目的，实现净化效果。 吸附剂能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大(1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800—1500m2)，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气。 本项目采用二级活性炭吸附装置，即将两个活性炭吸附塔串联。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达75％以上，二级活性炭吸附装置对有机物的处理效率可达到90%以上。 本项目使用的蜂窝状活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置组成，具体参数见表4-11。 表4-11 二级活性炭吸附一体装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标. 1; 配套风机风量（m3/h）; 废气处理系统; 22800. 2; 尺寸; 2500×2000×1500. 3; 粒度（目）/规格; 12~40. 4; 比表面积（m2/g）; 900~1600. 5; 总孔容积（cm3/g）; 0.81. 6; 水分; ≤5%. 7; 单位体积重（kg/m3）; 500. 8; 着火力; >500. 9; 吸附阻力; 700. 10; 碘值（mg/g）; 900. 11; 停留时间; 1.42s. 12; 填充量（kg/次）; 3750. 13; 吸附效率%; 90. 14; 吸附容量; 0.3g/g. 15; 更换周期; 10.8d. 活性炭技术参数合理性分析： 项目废气装置风量22800m3/h=6.33m3/s；活性炭吸附装置其规格为活性炭体宽度为2.5m，活性炭长度为2m，活性炭有效填充厚度为1.5m，装置内放8层，活性炭密度0.5g/cm3。活性炭吸附装置有效容积=有效长度×有效宽度×有效高度=2.5m×2m×1.5m=7.5m3，则活性炭填充量经计算=7.5×0.5=3.75t，与参数表内活性炭填充量相同，过滤风速=6.33/2.5/2/8=0.158m/s，停留时间=0.225/0.1.58=1.42s。满足《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》中要求“采用蜂窝状活性炭时，气体流速应低于1.2m/s；气体停留时间大于1s的要求。 根据《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》，活性炭更换周期计算公式： T=m×s÷（Q×c×t×10-6） 式中：T=吸附饱和时间（d）；m=活性炭填充量（kg）；S=平衡保持量，取0.3；F=风机风量（m3/h）；t=设施工作时间（h）；c=VOCs总浓度（mg/m3) 本项目活性炭填充量为3750kg，风量为22800m3/h ，工作时间24h/d，VOCs总浓度为190.363mg/m3，计算得活性炭吸附饱和时间为10.8d，年工作时间为300天，一年更换约28次。满足《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》更换周期不超过3个月，填充量不少于1000kg。 参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中“表 A.1印刷工序挥发性有机物浓度<1000mg/m3的推荐技术，企业采用二级活性炭处理为排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术，污染防治措施可行。 ④工程实例 本项目非甲烷总烃处理工艺在现有项目废气处理工艺基础上增加活性炭吸附工艺，根据现有项目检测报告，非甲烷总烃排放浓度及速率均可达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）排放浓度及速率限值，因此参考此工程实例可行。 ⑤无组织有机废气污染防治措施 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019），本项目无组织有机废气污染防治措施应做到以下几点： 运输存储：本项目原料委托有资质的运输公司进行运输，厂内存储过程中阴凉保存，全部加盖密封存放，做好防火措施等； 转移输送：粉状、粒状挥发性有机物物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。 设备与管线：企业运行过程中需加强设备、管线的定期检查，避免管线破损等导致的无组织废气逸散，尽量减少无组织产生，若发现废气处理装置运行异常或管线破损泄露，应立即停车检查并维修，立即采取措施将管线堵露，将泄露的液态物质就地收集于空桶，空桶加盖密封，带设备恢复正常后再进行生产。 废气收集：本项目挥发性有机物通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。企业定期委托有检测资质的单位对厂内无组织挥发性有机物排放浓度进行检测，并做好相关台账记录。 ⑥大气污染物的非正常排放控制措施主要有： a提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置； b加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； c开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。 d停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。 e检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 f加强对环保设备的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 g在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。 综上，本项目废气处理后可达排放标准，对周围环境影响较小。 2、水环境 现有项目设有3座冷却塔，循环水量分别为15t/h、15t/h、50t/h，根据企业提供的信息，该3座冷却塔足够供本项目冷却使用，无需新增冷却水，本项目只新增生活用水， 本项目新增员工20名，一天工作24h，年工作天数300天，厂区内不设食堂和宿舍。生活用水量按50L/d计，则生活用水量为1m3/d（300m3/a），排污系数按照80%计，生活废水排放量为0.8m3/d（240m3/a）。生活废水经化粪池处理后接管排放至刘桥污水处理厂，其污染因子主要为 COD 、SS、NH3-N、TP、TN。 本项目污染物产生量及排放见表4-12。 表4-12 本项目水污染物浓度及产生量 种类; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 处理; 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 240; COD; 300; 0.072; 化粪池; 250; 0.0173. SS; 240; 0.0576; 165; 0.0396. NH3-N; 35; 0.0084; 35; 0.0084. TP; 10; 0.0024; 6; 0.0014. TN; 60; 0.0144; 60; 0.0144. 本项目废水排放信息具体见表4-13。 表4-13 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（kg/d）; 全厂日排放量/（kg/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. DW001; COD; 250; 0.0577; 0.2177; 0.0173; 0.0653. SS; 180; 0.132; 0.2387; 0.0396; 0.0716. NH3-N; 35; 0.028; 0.0513; 0.0084; 0.0154. TP; 6; 0.0047; 0.008; 0.0014; 0.0024. TN; 60; 0.048; 0.086; 0.0144; 0.0259. 全厂排放口合计; COD; 0.0173t/a. SS; 0.0396t/a. NH3-N; 0.0084t/a. TP; 0.0014t/a. TN; 0.0144t/a. （2）废水治理措施简述 ①废水排放基本信息 本项目外排废水为职工生活污水，处理后接管排放至刘桥污水处理厂，属于间接排放。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理工艺. 1; 生活废水; COD SS NH3-N TP、TN; 城市污水处理厂; 间歇; TW001; 化粪池; 化粪池处理; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设备排放口. 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家地方污染物排放标准浓度限值（mg/l）. 1; DW001; /; /; 240; 污水处理厂; 间歇; /; 刘桥污水处理厂; COD; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 8. TN; 70. ②废水纳入污水处理厂可行性分析 刘桥镇现有1座污水处理厂，厂址位于刘桥社区9组。现状处理规模为1500m3/d，处理工艺为生物接触氧化+EV生化法，占地约18亩。污水管道管径为d400-d500，排污干管道5.1公里，支管6.5公里。目前服务于刘桥镇区、工业集中区。本项目位于刘桥镇工业集中区东区，该地块排污管道已进入刘桥镇污水处理厂主管道。现状污水量约为1200m3/d，剩余处理能力为300m3/d。尾水排入刘秦河。 水量：本项目的废水量约为0.8t/d，约占刘桥镇污水处理厂剩余处理能力的0.27%，完全可以接纳本项目的废水。 水质：建设项目废水处理后能够达到该污水处理厂接管控制标准，即《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ） 表4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中A等级标准的要求，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。 管网和污水处理厂建设进度：目前，刘桥污水处理厂已投入运行，建设项目区域污水管网铺设工程已到位。 （3）废水监测计划 按《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》等规定的监测分析方法，对厂区排污口的主要水污染物进行监测，在厂区污水排放口、雨水排放口设置采样点，在排放口、排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。有关废水监测项目及监测频次见表4-16。 表4-16 废水监测项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 雨水排放口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类; 1次/年. 厂区废水总排放口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声源为混料机、挤出机、注塑机、切粒机、破碎机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70～85dB（A），本项目噪声排放情况见表4-17。 表4-17 主要噪声设备噪声排放情况 序号; 设备名称; 单台设备源强 dB(A); 数量; 距厂界最近距离; 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 挤出机; 75; 12台; E，2m; 优先选择用低噪声设备，设备 设置于室内，车 间厂房隔声，距 离衰减; ≥25. 2; 混料机; 80; 12台; E，5m. 3; 上料机; 70; 12台; E，5m. 4; 切粒机; 80; 12台; S，15m. 5; 注塑机; 75; 2套; N，25m. 6; 破碎机; 80; 1台; S，15m. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间封闭。窗户采用双层中空玻璃，车间门采用重性隔声门，以上措施最高可降低噪声20dB(A)。 ②隔绝传播途径：对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟。 ③加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④搞好绿化：厂区围墙采用实心墙，沿厂区边界种植绿化防护林带，以美化环境和滤尘降噪。 （2）声环境影响分析 本项目生产过程中生产车间一内的噪声源混响声级值在70~85dB（A）左右，运行噪声主要考虑到设备运行的噪声，主要采取减振和隔声的生产方式，两侧车间墙壁和门窗隔声，必要时采取减振和隔声措施。 根据资料和本项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。计算中考虑了屏障效应、隔声、吸声、消声及距离衰减等因素，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值。 预测公式： a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L)计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —预测点的背景值，dB(A)。 根据类比调查，该项目设备噪声级在 75~85dB 之间，持续时间为昼间 8h。由于该项目机械设备位于室内，较严闭的房屋降噪可达 25dB，且车间离厂界有一定距离。根据计算，车间内各声源噪声叠加值经厂房隔声，换算成的等效室外声源声级值，各声源对预测点影响值进行叠加计算后，噪声预测点昼间贡献值见表4-18，计算声源对预测点的影响值，结果见表4-19。 表4-18 预测点昼间贡献值一览表 序号; 设备名称; 数量; 距厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 挤出机; 12台; 2; 15; 50; 20. 2; 混料机; 12台; 5; 10; 52; 15. 3; 上料机; 12台; 5; 10; 50; 15. 4; 切粒机; 12台; 18; 15; 35; 20. 5; 注塑机; 2套; 30; 28; 40; 25. 6; 破碎机; 1台; 20; 15; 40; 25. 合计贡献值; 46.3; 43.6; 36.5; 40.2. 表4-19噪声预测结果 单位：（dB（A）） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 项目本底值; 57.9; 58.3; 57.3; 56.9. 项目影响值; 46.3; 43.6; 36.5; 40.2. 项目预测值; 58.19; 58.44; 57.34; 56.99. 评价标准; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 项目本底值; 48.1; 48.6; 47.4; 47.0. 项目影响值; 46.3; 43.6; 36.5; 40.2. 项目预测值; 50.3; 49.79; 47.74; 47.82. 评价标准; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 由4-19可以看出，预计本项目噪声排放对各厂界影响值叠加环境噪声本底后，厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，不会降低当地声环境功能级别。 （3）噪声监测计划 本项目噪声监测要求见表4-20。 表4-20 本项目噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界四周; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，各类固体废物产生情况如下： ①不合格品：质检过程产生的不合格品，约产品总量的0.5‰，约3.9t/a收集后回用于生产； ②废包装袋：拆包过程产生的废包装袋，约2t/a，收集后外售。 ③废活性炭：根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中的内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，即1kg活性炭可以吸附0.2-0.3kg的有机废气。本项目建成后，挥发性有机物污染物通过活性炭的削减量约31.2498t/a，活性炭吸附量按照300kg/t 计，则活性炭理论年用量为104.166t，本项目活性炭单次填充量为3750kg，年更换28次，则活性炭用量为105t，大于理论活性炭104.166t，可行，则废活性炭产生量约为136.25t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，本环评建议收集后暂存于危废贮存间，然后定期交由有资质单位处理。 ④生活垃圾：项目员工生活垃圾按0.5kg/人·d计，新增劳动定员20人，则生活垃圾产生量为3t/a，该部分经收集后由环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）及《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18 号）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表4-21。 表4-21 建设项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断 依据. 1; 不合格品; 质检; 固体; 塑料; 3.9t/a; P; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装袋; 拆包; 固体; 塑料袋; 2t/a; P; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固体; 活性炭; 136.25t/a; P; /. 4; 生活垃圾; 生活办公; 固体; 果皮、纸屑; 3t/a; P; /. 建设项目固体废物产生情况汇总见4-22。 表4-22 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量. 1; 不合格品; 一般固废; 质检; 固体; 塑料; 《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准; /; 06; 292-001-06; 3.9t/a. 2; 废包装袋; 一般固废; 拆包; 固体; 塑料袋; /; 07; 223-001-07; 2t/a. 3; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固体; 活性炭; T/I; HW49; 900-039-49; 136.25t/a. 4; 生活垃圾; 一般固废; 生活办公; 固体; 果皮、纸屑; /; /; /; 3t/a. 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，本项目所产生的危险废物防治措施见表4-23。 表4-23 危险废物污染防治措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 136.25; 废气处理; 固体; 活性炭; 有机物; 2月; T/I; 分类贮 存， 委托有 资质单位处 置. （2）固体废物影响分析 本项目营运期固体废弃物产生情况和处置方法见表4-24。 表4-24 本项目固体废物预计产量及利用处置方式 名称; 性状; 预测产生量; 拟采取处置方式. 不合格品; 一般固废; 3.9t/a; 回用于生产. 废包装袋; 一般固废; 2t/a; 外售. 废活性炭; 危险固废; 136.25t/a; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 一般固废; 3t/a; 环卫清运. 1）一般固废处理分析 本项目一般工业固体废物贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的规定设置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志。 2）危险固废处理分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物应单独贮存。危险废物应分类收集，设置专用场地堆放，待有资质单位清运。危险废物贮存场所基本情况见表4-25。 表4-25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区东北侧; 5m2; 聚乙烯塑料箱; 10t; 20天. ①危险废物的贮存、处置及防渗要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）、通环办[2020]1号等加强危废管理相关文件要求，具体要求如下: 本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： 危险废物的贮存容器 A.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C.装载危险废物的容器必须完好无损。 D.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E.液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 危险废物的堆放 A.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。 B.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 C.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 D.不相容的危险废物不能堆放在一起。 E.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物贮存设施的运行与管理 A.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 B.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 C.不得将不相容的废物混合或合并存放。 D.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 E.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护 A.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中的要求做好标识。 B.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 C.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 D.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理 ### 项目产生的固体废物均暂存于厂区内设置的固废暂存场所，并且定期清运出厂区。废弃物无颗粒产生，故不会增加大气中的粉尘含量和大气的粉尘污染，不会导致大气的污染。固废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染。避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染。固体废弃物厂内堆放，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件，影响动植物生长发育。 ②危险废物贮存场所（设施）合理性分析 本项目产生的危险固废为废活性炭，危险废物均在各产污环节点做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。项目在厂区东北侧设置危废仓库，占地面积为5m2 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目危废堆场选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；本项目危废堆场不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；本项目危废堆场建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存场所应做好防腐、防渗和防漏处理，四周设置围堰，预防废物泄漏。 综上所述，项目危废堆场选址合理。本项目危险废物收集、贮存过程严格做好防渗、防雨、防漏措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。 ③运输过程的环境影响分析 项目危险废物主要为废活性炭，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废仓库内，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻等情况时，因此，企业应加强培训和管理。此外本项目危险废物产生地点距离危废仓库距离较近，因此，企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。 项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露。 ④委托利用或者处置的环境影响分析 项目产生危险废物代码为HW49，企业统一交由第三方处理，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。 5、地下水及土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染，主要来自生产过程中固体废物产生、输送和处理。 （2）影响分析 项目厂区地面硬化，项目产生废气经有效收集后，由废气处理装置处理后经15m排气筒高空排放，能够沉降到土壤中的量微乎其微；项目风险物质所在的危废暂存间、原料仓库地面按照等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）严格防渗，发生泄露时有防渗层的阻隔，经及时处理能够防止渗入地下水、土壤。 ## （3）防渗措施 1）地下水防渗措施 针对可能造成的地下水污染，项目采取“源头控制、分区防渗”措施，加强地下水环境的监控、预警： ①从源头上控制污染物产生和扩散，采取一系列废水处理措施，减少了污染物排放量。 ②防泄漏（包括跑、冒、滴、漏）措施：管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染；厂内各废水管道工程采用专用明管及防腐防渗处理，实现污水管道可视化；构筑物均采用钢筋混凝土结构。 ③对厂区可能产生污染的地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的废水收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的废水与潜在污染物渗入地下。 2）土壤防渗措施 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）要求，为减小项目对土壤的污染，拟建项目应采取以下防治措施： ①源头控制：制拟建项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②过程防控：做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施；加强厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主；厂区内全部采用水泥抹面，涉及物料储存的仓储区、生产车间等，污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 （4）跟踪监测 为了解项目所在地的环境质量状况，建设单位应制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 ①监测点位应布置在重点影响区和土壤环境敏感目标附近; ②监测指标应选择项目运营期产生的特征因子； ③监测频次：必要时开展监测； ④根据土地利用类型，监测结果分别执行GB15618和GB36600中的相应要求。 6、生态 本项目不在产业园区内新增用地的项目，因此，无需明确生态保护措施。 7、环境风险 （1）风险物质识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/此生物等。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的风险物质识别见表4-26。 表4-26 项目涉及的危险物料最大使用量 位置; 物质名称; 最大存储量q; 临界量Q; q/Q. 危废仓库; 废活性炭; 7.5t; 2500t; 0.003. 合计; 0.003. （2）重大危险源判别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下列公式，则定为重大危险源。 q1Q1+q2Q2+⋅⋅⋅+qnQn≥1 式中：q1、q2、qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn——各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 对照风险评价导则中重大危险源的判据，本项目Q<1，不属于重大危险源。 表4-27 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 风险物质名称; 最大存储量; 临界量; q/Q. 1; 废活性炭; 7.5t; 2500t; 0.003. （3）环境风险潜势划分 由上表可知，建设项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q=0.003 Q＜1），可知该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-30确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-28 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （5）环境风险分析 根据对同类项目的类比调查、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因 素和危险物质，确定本企业环境风险事故类型为易燃物质印发的火灾、废气非正常排放，包括自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故。 ①火灾事故 ### 本项目危险仓库内的废活性炭等属于易燃物质，发生火灾时产生的环境危害主要为震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。燃烧起火后通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 ### 本项目火灾引起的大气二次污染物主要为烟尘、一氧化碳等，对于下风向的环境空气质量在短时间内有影响。 ②废气处理装置事故 废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放增大，造成非正常排放。 ③各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 台风、地震等气象条件下可能导致公司突然停电、停水等情况，会导致公司设备非正产运转，有害物质可能会进入大气、水、土壤造成污染。 （6）风险防范措施 ①风险防范措施 为减少火灾事故的产生和影响，企业需建立健全安全操作规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对危险仓库内的危险废物实行分类分区储存，在包装容器上应设置明显的标 识及警示牌，危险仓库内配备合理的消防器材，并确保其处于完好状态。应加强火源的管理，严禁烟火带入。 ### 为防止发生废气处理装置事故，企业建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行；应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应杜绝生产过程中吸烟、点明火等情况，同时。操作人员应穿戴号劳动防护用品；对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正产运行；废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 ②应急措施 生产过程中发生火灾爆炸事故后，会释放的大量烟尘，对周围局部大气环境造成污染。因此发生事故后应立即隔离污染区，切断火源，同时综合协调组应立即用广播、电话等方式及时通知疏散厂内人员；当发生重大事故时，应急指挥组应立即用电话等方式及时通知上级政府部门，由政府部门对事故下风向、可能受影响的单位、社区（主要是附近企业的职工、居民）通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向，减少污染危害。同时对于车间等厂房可通过加强车间通风等方式，尽快稀释车间中的污染物浓度，降低污染危害。 ### 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的，但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 改性塑料扩建项目. 建设地点; 江苏省南通市通州区刘桥镇刘桥社区凤仙13组. 地理坐标; 经度; 120度51分1.048秒; 纬度; 32度9分41.904秒. 环境影响途径及危害后果; 1、废气直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 2、地表水、地下水：本项目排放生活污水，污染地下水和地表水的风险较小。. 风险防范措施要求; ①为减少火灾事故的产生和影响，企业需建立健全安全操作规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于 完好状态；对危险仓库内的危险废物实行分类分区储存，在包装容器上应设置明显的标 识及警示牌，危险仓库内配备合理的消防器材，并确保其处于完好状态。应加强火源的管理，严禁烟火带入。 ②为防止发生废气处理装置事故，企业建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行；应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应杜绝生产过程中吸烟、点明火等情况，同时。操作人员应穿戴号劳动防护用品；对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正产运行；废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒1# |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中有组织排放限值 |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声约70~85dB（A） |  |  | 合理布局、建筑隔声并经过距离衰减 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求，敏感点满足2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 不合格品 |  | 回用于生产 | 固废零排放 |
|  |  | 废包装袋 |  | 外售 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采用“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，危险废物暂存间为重点防渗区，厂区其他地方为简单防渗区，同时加强环境管理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①为减少火灾事故的产生和影响，企业需建立健全安全操作规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于 完好状态；对危险仓库内的危险废物实行分类分区储存，在包装容器上应设置明显的标识及警示牌，危险仓库内配备合理的消防器材，并确保其处于完好状态。应加强火源的管理，严禁烟火带入。 ②为防止发生废气处理装置事故，企业建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行；应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应杜绝生产过程中吸烟、点明火等情况，同时。操作人员应穿戴号劳动防护用品；对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正产运行；废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、配备专职环保人员，做好环保台账记录，台账保存不少于3年。 2、认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神、建立健全各项规章制度。 3、建设单位在项目实施过程中，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策，地址选择符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污 染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项 目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在 坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 0.0084t/a | 0.108t/a | 0 | 3.472t/a | 0.007t/a | 3.4734t/a | 3.465t/a |
|  | 无组织 | VOCs | 0.108t/a | 0.108t/a | 0 | 3.858t/a | 0 | 3.966t/a | 3.858t/a |
| 废水 | 废水量 |  | 192t/a | 192t/a | 0 | 240t/a | 0 | 432t/a | 240t/a |
|  | COD |  | / | 0.048t/a | 0 | 0.0173t/a | 0 | 0.0653t/a | 0.0173t/a |
|  | SS |  | / | 0.032t/a | 0 | 0.0396t/a | 0 | 0.0716t/a | 0.0396t/a |
|  | NH3-N |  | / | 0.007t/a | 0 | 0.0084t/a | 0 | 0.0154t/a | 0.0084t/a |
|  | TP |  | / | 0.001t/a | 0 | 0.0014t/a | 0 | 0.0024t/a | 0.0014t/a |
|  | TN |  | / | 0.012t/a | 0 | 0.0144t/a | 0 | 0.0274t/a | 0.0144t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 | 2t/a | 0 | 2.5t/at/a | 2t/a |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9t/a | 0 | 3.9t/a | 3.9t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 1.5t/a | 0 | 3t/a | 0 | 4.5t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废灯管 |  | 10根/3a | 10根/3a | 0 | 0 | 0 | 0 | -10根/3a |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4t/a | 0 | 136.25t/a | 136.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①